MoonCore

版本更新说明：

2023.9.5          更新了项目文档。完成初步CPU架构搭建；基本验证ALU功能。 Contributor: Tao, Liao;

2023.10.25       更新项目文档

2024.2.4

# Content

Content 1. CPU specification 2. CPU ISA （1）16-bit-inst 构成 （2）指令效果解释 3. CPU架构 （1）整体框架图 （2）ctrl （3）IF （4）ID （5）EX （6）WB 4. BUS结构 （1）整体结构 （2）ROM （3）RAM （4）外设 5. Vivado 使用问题 （1）文件类

## 1. CPU  specification

16位cpu 哈佛结构50MHz主频单周期

## 2. CPU  ISA

## （1）16-bit-inst 构成

第一种指令：适用于add、sub、and、or、xor、sll、srl、addi、subi、andi、ori、xori、slli、srli、beq、blt、lw、sw

命令使用格式为：opcode rd rs  xxx（将rd、rs两个寄存器指向的值，进行opcode对应的计算操作，再将结果存在rd中。这种命令空余两个指令位未使用）

第二种指令：适用于li、

命令使用格式为：li rd xxxxxxxx （将后面八位的立即数，放入rd指向的寄存器中）

（多这么一条指令主要是为了方便向寄存器填入值。有了这个指令能一次性向某个寄存器填入8位数据）

## （2）指令效果解释

参考前面画板中框图内容

## 3. CPU架构

cpu架构主要参考：https://www.zhihu.com/column/c_1530950608688910336

### （1）整体框架图

整体rtl框图

整体cpu模块：

clk & rst_n                   时钟和复位信号

irq                              中断信号（）

inst_data & inst_addr    指令地址以及指令内容

mem_rd & mem_wd      cpu的输入输出数据

mem_addr                   cpu的输入输出地址

mem_crtl                     cpu的输入输出控制

### （2）ctrl

控制模块：（CU）

将输入的指令截取出相应部分，通过译码opcode，生成各个多路复用器的控制信号

输入：

rst_n               复位信号

inst                 指令

CMPout            EX模块中CMP的比较结果

输出：

ALUop             alu模块执行的操作(加、减、and、or、xor、左移、右移）

IMMSel            控制ID输出是指令中的5位立即数，还是8位立即数

IMMop            控制输入给alu和cmp的数据是立即数，还是寄存器中的数

PCSel               控制pc是下一条指令，还是branch_pc

RWSel             控制将alu输出结果写回到寄存器组，还是写回外部读取的地址

RegWe            寄存器堆的写写使能信号

mem_ctrl         控制对外部设备是读操作，还是写操作

### （3）IF

取指令模块：

输出PC（inst_addr）向外部rom读取指令。由输入的PCSel控制，下一条指令是顺位下一条，还是输入的branch_pc

输入：

clk & rst_n  时钟和复位信号

inst_data    读取外部rom得到的16位指令

branch_pc   跳转命令地址

PCSel          命令选择信号，控制下一条信号是输入的跳转命令，还是顺序读取。该信号由ctrl块生成

irq              中断信号（）

输出：

inst_addr     程序指针，读取外部rom的地址（实际上就是pc指针）

### （4）ID

译码模块：

主要分为两块，上方多路复用通过IMMsel选择输出指令中的5位立即数还是8位立即数。下方是寄存器堆（通用寄存器），解码指令中的rs rd，输出rs rd指向寄存器的值RD RS；并将WB数据写入到rd指向的寄存器。

输入：

clk & rst_n         时钟和复位信号

WB                   WB模块写回寄存器的数据

IMMSel             控制输出是指令中的5位立即数，还是8位立即数（会自动将立即数扩展为16位）

inst                   传入指令，并从指令中解码出寄存器指针

RegWe              寄存器写入使能信号

输出：

IMM                  解码得到的立即数

RD & RS            解码rs，rd得到的寄存器中值

### （5）EX

执行模块：由ALU，CMP，MUX构成

经过IMMop选择后，将输入的数据计算或比较出结果。

输入：

RD RS IMM             输入执行模块的数据：rs rd指向的数据以及立即数

ALUop                    ALU执行的操作(加、减、and、or、xor、左移、右移）

IMMop                   控制输入给alu和cmp的数据是立即数，还是寄存器中的数

输出：

ALUout                   ALU计算结果

CMPout                  比较结果

### （6）WB

写回模块：

一个多路复用模块，用于选择将哪个数据写回到ID模块的寄存器堆中。

输入：

ALUout                        计算结果

DRAMdata                       lw命令，从cpu外部读取的数据

RWSel                          控制多路复用器，选择写回的数据类型

输出：

WB                              写回寄存器的数据

## 4. BUS结构

### （1）整体结构

BUS总体结构

cpu为哈佛结构，指令和地址分开读取。cpu与BUS有两组线，数据通路：地址（addr）、数据（data）、控制（ctrl）；指令通路：地址（inst_addr）、数据（inst_data）。指令通路直接与BUS中的rom相连。数据通路与ram和其他外设相连，通过addr的地址与设备基地址比较来使能相应功能。BUS的其他线路直接直接连接外设：led、switch、bt、uart、tube。

输入：

clk & rst_n         时钟和复位信号

bt_rx                 蓝牙接收口

uart_rx              uart接收口

ctrl                    BUS读写控制，1为写，0为读

addr                  BUS读写地址

data                  BUS读写数据(这是一个双端口，既可以输出也可以输入)

inst_addr           指令地址

switch               外部拨码开关（8个）

输出：

bt_tx                                    蓝牙发送口

uart_tx                                 uart发送口

inst_data                              inst_addr读取外部rom得到的指令内容

irq_bt irq_timer irq_uart         蓝牙、定时器、uart中断

led                                       led接口（8个）

tube_en seg_led1 seg_led2     数码管接口（4个数码管为一组，有两组）

### （2）ROM

指令储存。例化一个rom ip核，写入coe初始化文件。

输入：

a              连接inst_addr

输出：

spo          输出相应的指令内容。直接连接inst_data

### （3）RAM

指令储存。例化一个rom ip核，写入coe初始化文件。

输入：

clk & rst_n    时钟和复位信号

EN               模块使能信号

addr             暂时没用，主要是用来读写ram内部寄存器，但目前内部无配置寄存器

ctrl               控制是读数据还是写数据

输入&输出：

data             输入或输出数据

### （4）外设

注意：外设led、tube等设备的控制时钟频率不能太高。需要将100MHz的主频分频后共给外设设备。

分频模块：将输入时钟分频

外设模块（led为例；与前面ram类似）：

LED模块

控制8个led灯的亮灭。

输入：

clk & rst_n    时钟和复位信号

deviceClk      外设时钟

EN               模块使能信号

addr             暂时没用，主要是用来读写led设备内部寄存器，但目前内部无配置寄存器

ctrl               控制是读数据还是写数据（对于led，不能读数据，只能写）

输出：

led               直接连接上外部led引脚

输入&输出：

data             输入或输出数据